Приложение

к постановлению Администрации

Любинского  района

от 04.03.2025г. № 130-п

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЛЮБИНСКОГО РАЙОНА

СОДЕРЖАНИЕ:

1	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	3

1.1	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3

1.2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.3	РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	5

1.3.1	В области автомобильных дорог	5

1.3.2	В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения	6

1.3.3 В области образования	7

1.3.4 В области физической культуры и массового спорта	9

1.3.5 В области культуры и искусства	11

1.3.6 В области жилищного строительства	13

2	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВОЙ ЧАСТИ местных НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ……………………………………………………………………………………………..15

2.1 Результаты анализа административно-территориального устройства, природно-климатических и социально-экономических условий развития, влияющих на установление расчетных показателей	15

2.2 Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования	16

2	ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	21

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ	23

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СХЕМА РАССЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	25

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ……………………………………………………………………………………….28

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

  - ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Обеспеченность – показатель, характеризующий наличие и параметры объектов местного значения.

Территориальная доступность – показатель, характеризующий затраты времени на передвижение до объектов местного значения.

Пешеходная доступность – показатель, характеризующий затраты времени на достижение объекта нормирования от дома при пешеходном движении со средней скоростью 3,5 км/ч в условиях стандартной для данной местности погоды.

Транспортная доступность – показатель, характеризующий затраты времени на преодоление расстояния от дома до объекта нормирования при помощи общественного транспорта (при средней скорости движения 40 км/ч) без учета времени ожидания на остановочных пунктах.

Групповые системы расселения - территориально и функционально взаимосвязанная совокупность населенных пунктов. Связность населенных пунктов с центром системы расселения по принципу единой системы обслуживания объектами повседневного и периодического пользования выступает основным критерием при определении ее границ. Групповые системы расселения не привязаны к административным границам муниципальных образований Омской области и могут включать в себя населенные пункты из разных поселений.

Озеленение земельного участка - части земельного участка, которые не заняты тротуарами или проездами, не оборудованы георешетками и иными видами укрепления газонов и при этом покрыты зелеными насаждениями (древесной, кустарниковой и травянистой растительностью), вне границ охранных зон объектов коммунального обслуживания, если иное не предусмотрено режимами использования земельных участков в границах указанных охранных зон. К озеленению земельного участка могут относиться искусственные водные объекты в случае, если их площадь составляет не более 50% от площади необходимого озеленения земельного участка.

Место хранения транспортного средства - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей, мототранспортных средств, велосипедов, средств индивидуальной мобильности. Временное хранение подразумевает хранение (стоянку) не более 12 часов (гостевые стоянки), постоянное - более 12 часов.

Озелененные территории общего пользования - общедоступные территории, используемые в рекреационных целях населением (парки, в т.ч. тематические, скверы, сады, бульвары, пешеходные улицы, набережные, места массового кратковременного отдыха, благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации), предназначенные для организации отдыха, культурно-просветительской, физкультурно-оздоровительной деятельности. Доля озеленения парков культуры и отдыха, тематических парков, скверов должна составлять не менее 70%.

Озелененные и благоустроенные территории - территории общего пользования, предназначенные для организации отдыха, культурно-просветительской, физкультурно-оздоровительной деятельности граждан, площадью менее 0,1 га, процент озеленения которых составляет не менее 50%.

Места массовой околоводной рекреации - места отдыха, создаваемые в рекреационных зонах с использованием акваторий водных объектов.

Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны на основании пункта 2 части 2 статьи 8, части 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны с учетом целей и задач социально-экономического развития, декларированных Стратегией социально-экономического развития Любинского муниципального района Омской области до 2030 года, утвержденной решением Совета Любинского муниципального района Омской области от 27 декабря 2018 г. № 86.

Области нормирования приняты в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Омской области.

Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения выражены в виде:

- удельной мощности какого-либо вида инфраструктуры, приходящейся на единицу населения или единицу площади; в отдельных случаях показатель обеспеченности населения объектами выражен отношением количества объектов определенного типа к территории муниципального образования;

- удельного размера земельного участка, приходящегося на единицу мощности объекта определенного вида;

- интенсивности использования территории.

Интенсивность использования территории выступает в качестве предельного расчетного показателя обеспеченности населения объектами жилищного строительства и представляет собой максимальное значение расчетной плотности населения на территории многоквартирной жилой застройки. Расчетная плотность населения учитывает требования по обеспеченности населения объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, объектами благоустройства, требования противопожарной защиты, санитарно-эпидемиологические требования, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности.

В иных областях расчетные показатели обеспеченности населения объектами определяют минимальные значения.

- Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения выражены в виде пешеходной и транспортной доступности.

Значения расчетных показателей учитывают:

- природно-климатические условия и ресурсы;

- демографическую ситуацию;

- систему расселения муниципального района (групповые системы расселения);

- фактический уровень обеспеченности населения инфраструктурными объектами;

- общественные приоритетыв сфере градостроительного развития территории муниципального образования.

- Расчетные показатели установлены для объектов местного значенияс учетом предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Омской области.

Значения расчетных показателей учитывают предпочтения населения относительно развития территории, выявленные в ходе социологического исследования по выявлению общественного запроса на улучшение качества жизнеустройства, проведенного при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования.

По вопросам, не урегулированным в настоящих нормативах, следует применять нормативные и нормативно-технические документы, действующие на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иные федеральные нормативные правовые акты, а также нормативные правовые акты, действующие на территории Омской области.

  - ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, в области автомобильных дорог, в области физической культуры и массового спорта, в области образования, в области культуры и искусства, в области жилищного строительства.

В соответствии с пунктом 5 раздела IV Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71, расчетные показатели в области молодежной политики, в области архивного дела, в области обращения с безнадзорными животными, в области содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения и организация ритуальных услуг принимаются равными предельным значениям расчетных показателей для объектов местного значения, установленным региональными нормативами градостроительного проектирования Омской области.

    - В области автомобильных дорог

Таблица 1 – Предельные значения расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения муниципального района в области автомобильных дорог

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения муниципального района вне границ населенных пунктов поселений, в границах муниципального района | Плотность автомобильных дорог местного значения муниципального района вне границ населенных пунктов поселений, в границах муниципального района, км/1000 кв. км | 113 |

    - В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 2 - Предельные значения расчетных показателей, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электростанции (в том числе солнечные, ветровые и иные электростанции на основе нетрадиционных возобновляемых источников энергии) мощностью менее 5 МВт. Понизительные подстанции, переключательные пункты номинальным напряжением до 35 кВ включительно. Трансформаторные подстанции, распределительные пункты номинальным напряжением от 10(6) до 20 кВ включительно. Линии электропередачи напряжением от 10(6) до 35 кВ включительно | Удельная коммунально-бытовая электрическая нагрузка, кВт на 1 человека <1> | Без стационарных электроплит – 0,41. Со стационарными электроплитами – 0,5 |  |
| Котельные. Центральные тепловые пункты. Тепловые перекачивающие насосные станции. Сети теплоснабжения | Удельный расход тепла на отопление и горячее водоснабжение жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Застройка | Значение <2> |
|  |  | 1 этаж | 80,19 |
|  |  | 2 этажа | 68,97 |
|  |  | 3 этажа | 63,31 |
|  |  | 4 этажа | 61,55 |
|  |  | 5–9 этажей | 58,16 |
|  | Удельный расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Застройка | Значение <2> |
|  |  | 1 этаж | 119,17 |
|  |  | 2 этажа | 115,43 |
|  |  | 3 этажа | 113,48 |
|  |  | 4–5 этажей | 102,26 |
| Пункты редуцирования газа. Резервуарные установки сжиженных углеводородных газов. Газонаполнительные станции, газонаполнительные пункты. Межпоселковые газораспределительные сети. Газораспределительные сети | Удельный расход природного газа для приготовления пищи, куб. м/ч на 1 человека | 0,06 |  |
|  | Удельный расход природного газа для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, куб. м/ч на 1 человека <1> | 0,3 |  |
|  | Удельный расход сжиженного углеводородного газа для приготовления пищи, кг на 1 человека в год | 85 |  |
| Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения). Насосные станции. Резервуары для хранения воды. Водонапорные башни. Водопроводы | Удельное среднесуточное водопотребление (за год), л/сут. на 1 человека <1> | Здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, без ванн – 130. Здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением или с местными водонагревателями – 220 |  |
| Канализационные очистные сооружения, иловые площадки, биологические пруды глубокой очистки сточных вод. Канализационные насосные станции. Сети канализации (напорной, самотечной) | Удельное среднесуточное водоотведение (за год), л/сут. на 1 человека | Принимается равной удельному среднесуточному водопотреблению |  |
| Примечания: <1> Расчетный показатель учитывает нагрузку жилых и общественных зданий, коммунально-бытовых объектов (за исключением промышленности). <2> Значения удельного расхода тепла на отопление для населенных пунктов следует принимать равными значениям параметров ближайшего к нему населенного пункта, приведенного в таблице. |  |  |  |

1.3.3 В области образования

Таблица 3 – Предельные значения расчетных показателей, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района в области образования

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек общей численности населения <1>, <2> | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения, человек <12>, <14> |  |
|  |  | 500-1000 | 30 |
|  |  | 1000 - 2000 | 40 |
|  |  | 2000 - 5000 | 50 |
|  |  | 5000 и более | 60 |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место <3> | Для отдельно стоящих дошкольных образовательных организаций вместимостью: до 100 мест – 40; от 101 места – 35; в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест – 30. Для встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных образовательных организаций – 9 |  |
|  | Территориальная доступность, мин | Для населенных пунктов с численностью населения до 3000 человек транспортная доступность – 30. Для населенных пунктов с численностью населения от 3000 человек в зависимости от вида жилой застройки: - для многоквартирной жилой застройки пешеходная доступность – 10, для индивидуальной жилой застройки транспортная доступность– 10. |  |
| Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек общей численности населения <1>, <2>, <4> | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения, человек <12>, <14> |  |
|  |  | до 500 | 80 |
|  |  | 500 - 1000 | 100 |
|  |  | 1000 - 2000 | 110 |
|  |  | 2000 - 5000 | 120 |
|  |  | 5000 - 10000 10000 и более | 130 |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место <5>, <6>, <7> | При вместимости общеобразовательной организации: до 400 – 55; от 401 до 500 мест – 65; от 501 до 600 мест – 55; от 601 до 800 мест – 45; от 801 до 1100 мест – 36; от 1101 до 1500 мест – 23; от 1501 до 2000 мест – 18; свыше 2000 мест – 16 |  |
|  | Территориальная доступность, мин <8> | Для населенных пунктов с численностью населения до 3000 человек транспортная доступность – 30. Для населенных пунктов с численностью населения от 3000 человек в зависимости от вида жилой застройки: - для многоквартирной жилой застройки пешеходная доступность – 15, для индивидуальной жилой застройки транспортная доступность– 10. |  |
| Организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности, мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет <1>, <9>, <10>, <13> | 80, из них реализуемых на базе общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций |  |
|  |  | групповые системы расселения (отдельные населенные пункты), в составе которых присутствуют городские населенные пункты | 36 |
|  |  | групповые системы расселения, в составе которых присутствуют только сельские населенные пункты | 70 |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место <11> | Для встроенных объектов – 7,5. Для отдельно стоящих объектов: вместимостью до 500 мест – 15; вместимостью более 500 мест – 12 |  |
|  | Территориальная доступность, мин | Для населенных пунктов с численностью населения до 3000 человек транспортная доступность – 30. Для населенных пунктов с численностью населения более 3000 человек в зависимости от вида жилой застройки: - для многоквартирной жилой застройки пешеходная доступность – 15, для индивидуальной жилой застройки транспортная доступность– 10. |  |
| Примечания: <1> Значение расчетного показателя включает в себя число мест в организациях всех форм собственности. <2> При численности населения групп населенных пунктов (отдельных населенных пунктов) до 2000 человек размещение дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций необходимо осуществлять в составе образовательных и/или многофункциональных комплексов. <3> Размер земельного участка дошкольной образовательной организации может быть уменьшен не более чем на 30% при условии соблюдения технических, пожарных, санитарных требований к организации территории и зданию дошкольной образовательной организации, соответствия требованиям к организации процесса функционирования дошкольной образовательной организации. <4> Вместимость планируемых к размещению общеобразовательных организаций необходимо определять с учетом их односменного режима работы. <5> Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены не более чем на 40% при условии соблюдения технических, пожарных, санитарных требований к организации территории и зданию общеобразовательной организации, соответствия требованиям к организации процесса функционирования общеобразовательной организации. <6> Размещение спортивного ядра общеобразовательной организации может быть предусмотрено за границами земельного участка общеобразовательной организации, в пределах 350 м от земельного участка общеобразовательной организации. <7> При размещении на земельном участке общеобразовательной организации здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать не менее чем на 0,2 га. <8> Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных организаций, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, необходимо предусматривать пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации. <9> Дифференциацию организаций дополнительного образования по направлениям дополнительных образовательных программ необходимо определять исходя из количества детей, фактически охваченных определенным направлением, а также с учетом целевых показателей и индикаторов документов стратегического планирования в области образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, предпочтения населения относительного градостроительного развития территории. <10> При определении единовременной вместимости здания организации дополнительного образования необходимо учитывать особенности образовательного процесса - сменность режима обучения, продолжительность занятий, количество занятий в неделю, возможность посещения в период обучения одним ребенком двух и более организаций. Таким образом, при переводе потребного числа мест на программах дополнительного образования в показатель мощности организаций дополнительного образования необходимо использовать коэффициент сменности. <11> Размер земельного участка организаций дополнительного образования необходимо определять из расчета единовременной вместимости здания. <12> Для автономных населенных пунктов, не относящихся к групповым системам расселения, значение расчетного показателя необходимо определять исходя из численности населения населенного пункта. <13> К расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности необходимо применять поправочные коэффициенты, отражающие дополнительную нагрузку в пользовании объектами населением муниципального образования. Поправочные коэффициенты представлены в Приложении В. <14> Дифференциация групповых систем расселения по численности населения приведена в Приложении Б. |  |  |  |

1.3.4 В области физической культуры и массового спорта

Таблица 4 – Предельные значения расчетных показателей, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения <1>, <3> | Уровень обеспеченности, единовременная пропускная способность на 1 тыс. человек в возрасте от 3-79 лет | 122 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| физкультурно-спортивные залы | Уровень обеспеченности, количество объектов (объект) x единовременная пропускная способность (человек) | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения, человек <10>, <11> |  |
|  |  | до 500 | - |
|  |  | 500 - 1000 <2> | 1 x 30 |
|  |  | 1000 - 2000 <2> | 2 x 30 |
|  |  | 2000 - 5000 | 3 x 30 |
|  |  | 5000 - 10000 | 4 x 30 |
|  |  | 10000 - 20000 | 5 x 30 |
|  |  | 20000 и более | 6 x 30 |
|  | Транспортная доступность, мин | 30 |  |
| плоскостные спортивные сооружения <7>, <8> | Уровень обеспеченности, количество объектов (объект) x единовременная пропускная способность (человек) | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения, человек <10>, <11> |  |
|  |  | до 500 | (2 - 3) x 30 |
|  |  | 500 - 1000 | (3 - 4) x 30 |
|  |  | 1000 - 2000 | (3 - 6) x 30 |
|  |  | 2000 - 5000 | (3 - 6) x 30 |
|  |  | 5000 - 10000 | (6 - 12) x 30 |
|  |  | 10000 - 20000 | (12 - 15) x 30 |
|  |  | 20000 и более | (15 - 20) x 30 |
|  | Транспортная доступность, мин | 30 |  |
| стадионы с трибунами <4>, <9> | Уровень обеспеченности, количество объектов (объект) x единовременная пропускная способность (человек) | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения, человек <10>, <11> |  |
|  |  | 5000 - 10000 | 1 x 60 |
|  |  | 10000 - 20000 | 1 x 60 |
|  |  | 20000 и более | 1 x 60 |
|  | Транспортная доступность, мин | 60 |  |
| манежи легкоатлетические, футбольные <4> | Уровень обеспеченности, количество объектов (объект) x единовременная пропускная способность (человек) | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения, человек <10>, <11> |  |
|  |  | 5000 - 10000 | 1 x 30 |
|  |  | 10000 - 20000 | 1 x 30 |
|  |  | 20000 и более | 1 x 30 |
| плавательные бассейны <4>, <6> | Уровень обеспеченности, количество объектов (объект) x единовременная пропускная способность (человек) | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения, человек <10>, <11> |  |
|  |  | 5000 - 10000 | 1 x 32 |
|  |  | 10000 - 20000 | 1 x 32 |
|  |  | 20000 и более | 1 x 32 |
|  | Транспортная доступность, мин | 60 |  |
| крытые спортивные сооружения с искусственным льдом <4>, <5> | Уровень обеспеченности, количество объектов (объект) x единовременная пропускная способность (человек) | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения, человек <10>, <11> |  |
|  |  | 5000 - 10000 | 1 x 30 |
|  |  | 10000 - 20000 | 1 x 30 |
|  |  | 20000 и более | 1 x 30 |
|  | Транспортная доступность, мин | 60 |  |
| лыжные базы | Уровень обеспеченности, количество объектов (объект) x единовременная пропускная способность (человек) | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения, человек <10>, <11> |  |
|  |  | 1000 - 2000 <2> | 1 x 25 |
|  |  | 2000 - 5000 <2> | 1 x 25 |
|  |  | 5000 - 10000 | 2 x 25 |
|  |  | 10000 - 20000 | 3 x 25 |
|  |  | 20000 и более | 4 x 25 |
| сооружения для стрелковых видов спорта <4> | Уровень обеспеченности, количество объектов (объект) x единовременная пропускная способность (человек) | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения, человек <10>, <11> |  |
|  |  | 1000 - 2000 <2> | 1 x 4 |
|  |  | 2000 - 5000 <2> | 1 x 4 |
|  |  | 5000 - 10000 | 2 x 4 |
|  |  | 10000 - 20000 | 3 x 4 |
|  |  | 20000 и более | 4 x 4 |
| Примечания: <1> К спортивным сооружениям относятся объекты всех видов и форм собственности, используемые для проведения физкультурных и (или) спортивных мероприятий для населения в возрасте 3 - 79 лет. При оценке уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района Омской области в области физической культуры и массового спорта учитываются спортивные сооружения в составе общеобразовательных организаций. <2> Объекты спортивной инфраструктуры необходимо размещать при образовательных организациях. <3> Нормативное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности установлено как усредненное количество объектов в целом на групповую систему расселения. <4> Спортивные сооружения рекомендуется размещать в центре районной системы расселения. <5> При игре в хоккей единовременная пропускная способность крытого спортивного объекта с искусственным льдом составляет не менее 30 человек, при массовом катании - 80 человек. <6> Приведено нормативное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности крытыми плавательными бассейнами с ванной не менее 25 м и 6 дорожками (без учета плавательных бассейнов в составе общеобразовательных организаций), из условия размещения не менее 1 объекта на муниципальный район Омской области. <7> В группе населенных пунктов до 500 человек рекомендуются к размещению универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м), малые площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут) - 8 x 5 м, при условии размещения не менее 1 объекта на населенный пункт с численностью населения от 50 человек. <8> В группе населенных пунктов от 500 человек рекомендуются к размещению универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м), малые площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут) - 8 x 5 м, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ), при условии размещения не менее 1 объекта на населенный пункт с численностью населения от 50 человек. <9> Муниципальное образование самостоятельно определяет количество мест на трибунах в зависимости от потребности. <10> Для автономных населенных пунктов, не относящихся к групповым системам расселения, значение расчетного показателя необходимо определять исходя из численности населения населенного пункта. - <11> Дифференциация групповых систем расселения по численности населения приведена в Приложении Б. |  |  |  |

1.3.5 В области культуры и искусства

Таблица 5 – Предельные значения расчетных показателей, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района Омской области в области культуры и искусства

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки <1>, <2> | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный район | Районная библиотека – 1 Детская библиотека – 1 |  |  |
|  | Размер земельного участка, га на объект | 0,3 |  |  |
| Общедоступные библиотеки <3>, <4>, <6>, <7> | Уровень обеспеченности, объектов | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения, человек <13>, <14> |  |  |
|  |  | до 1000 |  | 1 на центр групповой системы расселения |
|  |  | 1000 - 5000 |  | 1 на 1000 |
|  |  | 5000 - 10000 |  | 1 на 2500 |
|  |  | более 10000 |  | 2 на 10000 |
|  | Размер земельного участка, га на объект | 0,3 |  |  |
|  | Транспортная доступность, мин | 30 |  |  |
| Центры культурного развития/районные дома культуры | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный район | 1 <1> |  |  |
| Учреждения культурно-досугового (клубного) типа <5>, <6>, <7>, <8> | Уровень обеспеченности, мест на 1000 населения | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения, человек <13>, <14> |  |  |
|  |  | до 500 |  | 130 |
|  |  | 500 - 1000 |  | 180 |
|  |  | 1000 - 2000 |  | 230 |
|  |  | 2000 - 5000 |  | 170 |
|  |  | 5000 - 10000 |  | 80 |
|  |  | более 10000 |  | 65 |
|  | Транспортная доступность, мин | 30 |  |  |
| Краеведческий/тематический музей <9> | Уровень обеспеченности, объектов | 1 на муниципальный район [1] |  |  |
|  | Размер земельного участка, га на объект | 0,5 |  |  |
| Краеведческий/тематический музей <9> | Уровень обеспеченности, объектов | Районный музей - 1 на муниципальный район <1> |  |  |
|  |  | Группа населенных пунктов (групповая система расселения) в зависимости от численности населения, человек <13>, <14> |  |  |
|  |  | 10000 - 20000 |  | 1 |
|  |  | более 20000 |  | 1 на 10000 |
|  | Размер земельного участка, га на объект | 0,5 |  |  |
| Кинозалы <10>, <11>, <12> | Уровень обеспеченности, мест на 1000 населения | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения, человек <13>, <14> |  |  |
|  |  | до 5000 | 100 |  |
|  |  | 5000 - 10000 | 40 |  |
|  |  | 10000 и более | 30 |  |
|  | Размер земельного участка, га на объект | 0,3 |  |  |
| Примечания: <1> Объекты культуры рекомендуется размещать в центрах районных систем расселения. <2> Детские библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, так и объединенные библиотеки для детей и молодежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве структурных подразделений районных библиотек. <3> В составе общедоступных библиотек рекомендуется размещать детские отделения. <4> Если расстояние между населенным пунктом, включенным в групповую систему расселения, и ближайшим объектом библиотечного обслуживания превышает 3 км, необходимо размещение общедоступной библиотеки/библиотечного пункта в зависимости от численности населения: более 500 человек - общедоступная библиотека, менее 500 - библиотечный пункт. <5> В составе учреждений культурно-досугового клубного типа (домов культуры) следует размещать объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов. <6> Обязательно размещение учреждения культурно-досугового (клубного) типа, общедоступной библиотеки в центре групповой системы расселения. <7> В групповых системах расселения с численностью менее 1000 человек целесообразно размещение учреждений культурно-досугового (клубного) типа, общедоступных библиотек в составе многофункциональных культурных центров. <8> В муниципальных районах Омской области для обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры, создается передвижной многофункциональный культурный центр - 1 транспортная единица. <9> При наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, создаются музеи независимо от численности групповой системы расселения. <10> В составе учреждений культурно-досугового (клубного) типа, в центрах культурного развития/районных домах культуры рекомендуется размещать кинозалы. <11> При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как сетевая единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждениях культуры либо в коммерческих организациях. <12> За сетевую единицу принимаются объекты всех форм собственности. <13> Для автономных населенных пунктов, не относящихся к групповым системам расселения, значение расчетного показателя необходимо определять исходя из численности населения населенного пункта. <14> Дифференциация групповых систем расселения в муниципальных районах Омской области по численности населения приведена в Приложении Б. |  |  |  |  |

1.3.6 В области жилищного строительства

Таблица 6 – Предельные значения расчетных показателей, устанавливаемые для объектов жилищного строительства

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты жилищного строительства | Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки, человек/га <1> | Размер элемента планировочной структуры | Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки |  |  |
|  |  |  | малоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | многоэтажная застройка |
|  |  | от 4 до 10 га | 200 | 355 | 450 |
|  |  | от 10 до 40 га | 160 | 260 | 320 |
|  |  | от 40 до 80 га | 110 | 180 | 220 |
|  |  | более 80 га | 105 | 165 | 170 |
| Примечания: <1> Расчетная плотность населения выражена в виде максимальной численности населения, приходящейся на единицу территории в целях соблюдения требований по обеспеченности населения объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, объектами благоустройства, требований противопожарной защиты, санитарно-эпидемиологических требований, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности. <2> Общая плотность населения в границах элемента планировочной структуры застроенной части населенного пункта, в которой предполагается жилищное строительство, не должна превышать установленные показатели расчетной плотности населения. |  |  |  |  |  |

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВОЙ ЧАСТИ местных НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Результаты анализа административно-территориального устройства, природно-климатических и социально-экономических условий развития, влияющих на установление расчетных показателей

2.1.1 Административно-территориальное устройство

В соответствии с Законом Омской области от 15.10.2003 г. № 467-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения», Любинский муниципальный район относится к административно-территориальным образованиям Омской области.

В рамках муниципального устройства, в границах Любинского муниципального района, Законом Омской области от 30.07.2004 г. № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» образовано 2 городских и 17 сельских поселений, которые в свою очередь объединяют 76 населенных пунктов.

2.1.2 Система расселения

В Любинском районе выделено 16 групповых систем расселения.

Схема расселения и характеристика групповых систем расселения Любинского района приведены в Приложении Б к местным нормативам градостроительного проектирования.

2.1.3 Природно-климатические условия

Территория Любинского муниципального района согласно СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» относится к I климатическому району, подрайону – IВ, расположена в лесостепной зоне.

2.1.3 Социально-демографический состав и плотность населения

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области численность постоянного населения Любинского муниципального района по состоянию на 01.01.2024 составила 38,2 тыс. человек. Площадь территории района – 3283,29 км2 (2,3 % территории Омской области). Плотность населения – 12 чел./км2.

Любинский муниципальный район расположен на юге Западно-Сибирской равнины, в южной части лесостепной зоны Омской области. Граничит с шестью муниципальными районами Омской области: Омским, Марьяновским, Москаленским, Называевским, Тюкалинским, Саргатским.

Согласно Уставу, территорию Любинского муниципального района образуют территории Алексеевского, Боголюбовского, Большаковского, Веселополянского, Замелетеновского, Казанского, Камышловского, Любино – Малоросского, Новоархангельского, Новокиевского, Пролетарского, Протопоповского, Северо – Любинского, Тавричанского, Увало- -Ядринского, Центрально – Любинского, Южно - Любинского сельских поселений и Любинского, Красноярского городских поселений.

Таблица 7 – Численность постоянного населения Любинского муниципального района по состоянию на 01.01.2024

| Наименование поселения | Общая численность постоянного населения, человек | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское население | сельское население |
| Алексеевское сельское поселение | 1912 | - | 1912 |
| Боголюбовское сельское поселение | 949 | - | 949 |
| Большаковское сельское поселение | 939 | - | 939 |
| Веселополянское сельское поселение | 649 | - | 649 |
| Замелетеновское сельское поселение | 1563 | - | 1563 |
| Казанское сельское поселение | 1636 | - | 1636 |
| Камышловское сельское поселение | 2610 | - | 2610 |
| Любино - Малоросское сельское поселение | 2542 | - | 2542 |
| Новоархангельское сельское поселение | 1211 | - | 1211 |
| Новокиевское сельское поселение | 974 | - | 974 |
| Пролетарское сельское поселение | 554 | - | 554 |
| Протопоповское сельское поселение | 1027 | - | 1027 |
| Северо - Любинское сельское поселение | 1673 | - | 1673 |
| Тавричанское сельское поселение | 634 | - | 634 |
| Увало - Ядринское сельское поселение | 944 | - | 944 |
| Центрально - Любинское сельское поселение | 1444 | - | 1444 |
| Южно - Любинское сельское поселение | 510 | - | 510 |
| Красноярское городское поселение | 5453 | 5453 | - |
| Любинское городское поселение | 10944 | 10924 | 20 |
| Итого | 38168 | 16377 | 21791 |

2.2 Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

2.2.1 В области автомобильных дорог

Расчетный показатель плотности автомобильных дорог местного значения муниципального района вне границ населенных пунктов установлен с учетом сложившейся сети дорог и системы расселения.

Для повышения пешеходной связности территорий жилой, общественно-деловой и смешанной застройки установлен расчетный показатель плотности велосипедных и пешеходных связей на проектируемой территории. Эти пути могут быть совмещены с внутриквартальными проездами. Устанавливать сквозные связи необходимо в отношении территории площадью более 2 га. При несоблюдении данного показателя на площади более чем 2 га пешеходные пути могут значительно удлиняться, что увеличит пешеходную доступность до транспортных и социально значимых объектов.

Общая потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта (машино-местах для парковки легковых автомобилей) для многоквартирного дома и временного хранения для объектов социальной инфраструктуры, объектов коммерческого назначения принята исходя из прогнозируемого уровня обеспеченности индивидуальными легковыми автомобилями при условии, что каждый автомобиль обеспечен местом для стоянки. Нормирование данного расчетного показателя на единицу площади позволяет производить расчет унифицированно для объектов различного класса, независимо от сложившейся обеспеченности жилой площадью на 1 человека.

Расчетные показатели развития велодорожной инфраструктуры установлены дифференцированно для различных населенных пунктов в зависимости от численности населения. Для города Омска расчетным показателем является плотность велосипедных дорожек в границах населенного пункта, данный показатель позволит обеспечить равномерную связную сеть на всей территории населенного пункта. Кроме сети велосипедных дорожек необходимо планировать места хранения велосипедов возле жилых и общественных зданий. Для населенных пунктов городских и сельских поселений Омской области расчетный показатель обеспеченности велосипедными дорожками установлен с учетом функционально-планировочной структуры и возможностей развития велоинфраструктуры. В населенных пунктах с численностью свыше 6000 человек объемы автотрафика делают передвижение на велосипедах по проезжей части небезопасным. Для таких населенных пунктов в целях повышения безопасности и качества среды по основным улицам требуется строительство выделенных велосипедных дорожек.

Количество мест временного хранения индивидуального автотранспорта (машино-мест для парковки легковых автомобилей) суммируется для помещений различного назначения, расположенных в объекте капитального строительства, или территорий, для которых производится расчет.

2.2.2. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Расчетные показатели в отношении объектов электроснабжения установлены в соответствии с Инструкцией по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94, с учетом приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 15.08.2012 № 136/38 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории города Омска и Омской области".

Расчетные показатели в отношении объектов теплоснабжения установлены в соответствии с СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети", СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий" по укрупненным показателям расхода тепла, отнесенным к 1 кв.м общей площади зданий, СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" с учетом приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 20 июня 2016 года № 59/27 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории города Омска и Омской области" и сведений о фактическом потреблении тепловой энергии.

Расчетные показатели в отношении объектов газоснабжения установлены на основании СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" с учетом приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 августа 2012 года № 134/38 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению на территории города Омска и Омской области" и сведений о фактическом потреблении природного газа. Удельный расход природного газа для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения учитывает нагрузку жилых и общественных зданий, коммунально-бытовых объектов (за исключением промышленности). Удельный расход сжиженного углеводородного газа определен для целей приготовления пищи (кг на 1 человека в год).

Расчетные показатели в отношении объектов водоснабжения населения, водоотведения установлены на основании СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация, наружные сети и сооружения" с учетом приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 11 сентября 2014 года № 118/46 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории города Омска и Омской области" и сведений о фактическом потреблении холодной и горячей воды. Удельные среднесуточные водопотребление и водоотведение учитывают нагрузку жилых и общественных зданий, коммунально-бытовых объектов (за исключением промышленности).

2.2.3 В области образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования установлены с учетом:

- демографической ситуации, в том числе возрастной структуры населения муниципальных образований (1 - 7, 7 - 18, 5 - 18 лет);

- оценки фактического уровня обеспеченности населения образовательными организациями и анализа спроса на услуги образовательных организаций (наличие очередности на предоставление услуг);

- приоритетов и целевых показателей (индикаторов) развития в области образования, установленных документами стратегического планирования муниципальных образований;

- общественных приоритетов в сфере градостроительного развития.

В соответствии с документами стратегического планирования к приоритетным задачам социально-экономического развития муниципального района относятся:

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- ликвидация обучения во вторую смену;

- развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения муниципальных организаций дополнительного образования, а также популяризация системы дополнительного образования.

Муниципальной программой Любинского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Любинского муниципального района на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Любинского муниципального района Омской области от 07.11.2018 г. № 750-п (в редакции от 31.08.2022 № 410-п), закреплены следующие значения целевых показателей на период до 2025 года:

- доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу, от общего числа детей от 1,5 до 7 лет, проживающих в муниципальном районе и состоящих на учете для зачисления в дошкольные организации,– 100%;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы – 83,4%.

Размеры земельных участков установлены с учетом положений Свода правил "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования" СП 252.1325800.2016, утвержденного приказом Минстроя России от 17 августа 2016 года №573/пр, Свода правил "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования" СП 251.1325800.2016, утвержденного приказом Минстроя России от 17 августа 2016 года № 572/пр, постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 "Об утверждении санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СП 2.4.3648-20 (далее - СП 2.4.3648-20), Свода правил "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" СП 42.13330.2016, утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, а также с учетом сложившейся практики проектирования и строительства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности до объектов образования установлены с учетом сложившейся системы расселения Омской области, морфологии жилой застройки, СП 2.4.3648-20, экономической целесообразности строительства и содержания образовательных организаций малой мощности.

2.2.4 В области физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта установлены с учетом:

- демографической ситуации, в том числе возрастной структуры населения (от 3 до 79 лет);

- оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта;

- приоритетов и целевых показателей (индикаторов) развития в области физической культуры и массового спорта, установленных документами стратегического планирования;

- общественных приоритетов в сфере градостроительного развития.Документами стратегического планирования муниципального района определены значения целевых показателей развития сферы физической культуры и массового спорта.

Так, согласно муниципальной программе Любинского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Любинского муниципального района на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Любинского муниципального района Омской области от 07.11.2018 г. № 750-п (в редакции от 31.08.2022 № 410-п), доля жителей муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2025 году прогнозируется на уровне 57%.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности до объектов физической культуры и массового спорта установлены с учетом системы расселения Омской области, морфологии жилой застройки.

2.2.5 В области культуры и искусства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства установлены с учетом:

- демографической ситуации;

- оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами в области культуры и искусства;

- приоритетов и целевых показателей (индикаторов) развития в области культуры и искусства, установленных документами стратегического планирования;

- общественных приоритетов в сфере градостроительного развития территории.

Обеспечение развития указанной отрасли в муниципальном районе выступает стратегическим приоритетом в рамках муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Любинского муниципального района на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Любинского муниципального района Омской области от 07.11.2018 г. № 750-п (в редакции от 31.08.2022 № 410-п). Для достижения данной цели в районе необходимы развитие культурно-досуговой деятельности и библиотечного обслуживания, сохранение и популяризация культурно-исторического наследия.

Размеры земельных участков установлены с учетом сложившейся практики проектирования и строительства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности установлены с учетом системы расселения Омской области.

2.2.6 В области жилищного строительства

Расчетные показатели в отношении объектов жилищного строительства установлены с учетом баланса территорий в границах элемента планировочной структуры исходя из его площади.

Многоквартирная жилая застройка на территории Любинскогомуниципального района в зависимости от этажности подразделяется на следующие типы:

малоэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными, блокированными жилыми домами высотой до 4 этажей включительно;

среднеэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными жилыми домами высотой от 5 до 8 этажей включительно.

Расчетная плотность населения в границах элемента планировочной структуры планируемой застройки определена с учетом показателя средней жилищной обеспеченности общей площадью квартир для многоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки - 25 кв.м жилых помещений на 1 человека, для малоэтажной жилой застройки - 30 кв.м жилых помещений на 1 человека. При другой жилищной обеспеченности расчетную нормативную плотность Р, человек/га для многоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки следует определять по формуле:

Р = (Р25 x 25) / Н,

где:

Р25 – показатель плотности населения при 25 кв. м жилых помещений на 1 человека;

Н – расчетная жилищная обеспеченность, кв. м жилых помещений на 1 человека.

Для малоэтажной жилой застройки с жилищной обеспеченностью, отличной от 30 кв. м жилых помещений на 1 человека, расчетную нормативную плотность населения Р, человек/га следует определять по формуле:

Р = (Р30 х 30) / Н,

где:

Р30 – показатель плотности населения при 30 кв. м жилых помещений на 1 человека;

Н – расчетная жилищная обеспеченность, кв. м жилых помещений на 1 человека.

При этом расчетная плотность населения микрорайонов, как правило, не должна превышать 450 человек на гектар.

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Действие местных нормативов градостроительного проектирования распространяется на всю территорию Любинского муниципального района Омской области (далее – муниципального образования).

Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности на территории муниципального образования независимо от их организационно-правовой формы.

Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются только на вновь разрабатываемую градостроительную и иную документацию, а также проекты внесения изменений в такую документацию.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования применяются при:

1) подготовке схемы территориального планирования Любинского муниципального района Омской области в целях определения характеристик и местоположения планируемых к размещению, реконструкции объектов местного значения;

2) подготовке документов территориального планирования Любинского муниципального района Омской области для определения параметров функциональных зон, характеристик и местоположения объектов местного значения;

3) подготовке документации по планировке территории на территории Любинского муниципального района Омской области в целях определения характеристик планируемого развития территории, в том числе параметров застройки территории, размеров земельных участков;

4) подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Любинского муниципального района  Омской области;

5) разработке правил землепользования и застройки для установления предельных размеров земельных участков в градостроительных регламентах;

В случае, если в правилах землепользования и застройки определены территории, в границах которых запланирована деятельность по комплексному развитию, местные нормативы градостроительного проектирования Любинского муниципального района Омской области подлежат применению при подготовке правил землепользования и застройки поселений Любинского муниципального района Омской области для установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

При подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории используются значения расчетных показателей, установленные на 2040 год, без применения дифференциации.

6) выдаче разрешения на строительство для проведения проверки соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

7) выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для подготовки комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в его предоставлении;

8) разработке правил благоустройства территории для установления норм и правил благоустройства территорий, в том числе требований к проектам благоустройства;

9) подготовке правил землепользования и застройки для определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории;

10) организации конкурсов на разработку документации архитектурно-строительного проектирования, проектов благоустройства для установления требований к проектным решениям по развитию территории и размещению объектов, содержащихся в конкурсной документации;

11) разработке проектной документации, проектов благоустройства для установления параметров и характеристик территорий, зданий и сооружений;

12) комплексном развитии территории для определения характеристик планируемого развития территории, в том числе параметров застройки территории, видов разрешенного использования и размеров земельных участков в решениях уполномоченных органов публичной власти о комплексном развитии, в документации по планировке территории комплексного развития;

13) принятии иных документов и решений в сфере управления развитием территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральные законы

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования».

Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях».

Нормативные акты Омской области

Закон Омской области от 09.03.2007 № 874-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области».

Закон Омской области от 15.10.2003 № 467-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения».

Закон Омской области от 30.07.2004 № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области».

Приказ Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области от 08.07.2019 № 1-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области».

Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15.08.2012 № 136/38 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории города Омска и Омской области».

Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 20.06.2016 № 59/27 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории города Омска и Омской области».

Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 11.09.2014 № 118/46 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории города Омска и Омской области».

Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15.08.2012 № 134/38 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению на территории города Омска и Омской области».

Нормативные акты муниципального образования

Устав Любинского муниципального района Омской области, принятый решением Совета Любинского муниципального образования Омской области от 06.05.2005 №32.

Своды правил по проектированию и строительству

«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр)

(ред. от 31.05.2022)СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99Строительная климатология».

СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования».

СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети».

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация, наружные сети и сооружения».

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Санитарные правила и нормы, санитарные нормы

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Иные документы

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СХЕМА РАССЕЛЕНИЯ ЛЮБИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Рисунок 1 – Система расселения Любинского муниципального района

Таблица 8 – Характеристика системы расселения Любинского муниципального района

| № п/п | Центр групповой системы расселения/населенные пункты, входящие в групповую систему расселения |  | Дифференциация населенных пунктов/групповых систем расселения по численности населения, человек | Удаленность населенного пункта от центра групповой системы расселения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Групповые системы расселения |  |  |  |  |
| 1 |  | р.п. Любинский | 10000-20000 | - |
|  |  | с. Протопоповка | 500-1000 | 9,0 |
|  |  | д. Кочки | 200-500 | 13,0 |
|  |  | итого по группе | 10000-20000 |  |
| 2 |  | с. Алексеевка | 1000-2000 | - |
|  |  | п. Алексеевское Лесничество | 1-50 | 4,0 |
|  |  | п. Драгунский | 200-500 | 10,0 |
|  |  | д. Малая Черноостровка | 1-50 | 7,4 |
|  |  | п. Алексеевский | 100-200 | 6,8 |
|  |  | д. Голубки | 1-50 | 11,0 |
|  |  | п. Первомайский | 1-50 | 15,0 |
|  |  | итого по группе | 2000-5000 |  |
| 3 |  | с. Боголюбовка | 200-500 | - |
|  |  | д. Астрахановка | 100-200 | 8,6 |
|  |  | д. Андреевка | 50-100 | 5,8 |
|  |  | д. Большемогильное | 100-200 | 13,0 |
|  |  | итого по группе | 500-1000 |  |
| 4 |  | п. Большаковка | 500-1000 | - |
|  |  | д. Большая Окуневка | 1-50 | 11,0 |
|  |  | д. Рассвет | 1-50 | 7,1 |
|  |  | д. Маломогильное | 1-50 | 8,9 |
|  |  | д. Тарлык | 100-200 | 14,0 |
|  |  | итого по группе | 1000-2000 |  |
| 5 |  | с. Замелетеновка | 500-1000 | - |
|  |  | д. Масляновка | 1-50 | 4,4 |
|  |  | д. Помогаевка | 100-200 | 8,7 |
|  |  | д. Бабайловка | 100-200 | 2,9 |
|  |  | д. Филатовка | 100-200 | 3,1 |
|  |  | д. Беляевка | 200-500 | 4,6 |
|  |  | итого по группе | 1000-2000 |  |
| 6 |  | п. Камышловский | 1000-2000 | - |
|  |  | д. 16 Партсъезд | 200-500 | 5,3 |
|  |  | ж/д остановочный пункт 2672 км | 50-100 | 5,5 |
|  |  | д. Федоровка | 200-500 | 5,0 |
|  |  | итого по группе | 2000-5000 |  |
| 7 |  | с. Казанка | 500-1000 | - |
|  |  | д. Квасовка | 500-1000 | 3,3 |
|  |  | д. Матюшино | 200-500 | 2,0 |
|  |  | итого по группе | 1000-2000 |  |
| 8 |  | с. Любино-Малороссы | 1000-2000 | - |
|  |  | с. Китайлы | 200-500 | 6,8 |
|  |  | п. Политотдел | 200-500 | 11,0 |
|  |  | итого по группе | 1000-2000 |  |
| 9 |  | п. Веселая Поляна | 200-500 | - |
|  |  | д. Владимировка | 1-50 | 14,0 |
|  |  | д. Капустино | 50-100 | 8,0 |
|  |  | д. Мокшино | 50-100 | 3,8 |
|  |  | д. Субботинка | 50-100 | 7,8 |
|  |  | итого по группе | 500-1000 |  |
| 10 |  | с. Новоархангелка | 1000-2000 | - |
|  |  | д. Авлы | 200-500 | 4,8 |
|  |  | итого по группе | 1000-2000 |  |
| 11 |  | с. Новокиевка | 200-500 | - |
|  |  | ж/д остановочный пункт 2640 км | 1-50 | 4,0 |
|  |  | д. Канаковка | 100-200 | 11,0 |
|  |  | д. Смоляновка | 200-500 | 5,8 |
|  |  | итого по группе | 500-1000 |  |
| 12 |  | п. Пролетарский | 500-1000 | - |
|  |  | д. Славинка | 1-50 | 5,8 |
|  |  | д. Шулаевка | 1-50 | 12,0 |
|  |  | рзд. Новокиевский | 50-100 | 6,3 |
|  |  | д. Борятино | 1-50 | 14,0 |
|  |  | д. Балашовка | 1-50 | 5,5 |
|  |  | итого по группе | 500-1000 |  |
| 13 |  | п. Северо-Любинский | 1000-2000 | - |
|  |  | д. Покровка | 50-100 | 3,6 |
|  |  | д. Барсуковка | 200-500 | 6,4 |
|  |  | итого по группе | 1000-2000 |  |
| 14 |  | с. Тавричанка | 200-500 | - |
|  |  | д. Пестровка | 1-50 | 6,8 |
|  |  | д. Ивановка | 50-100 | 7,9 |
|  |  | д. Быструха | 100-200 | 11,0 |
|  |  | итого по группе | 500-1000 |  |
| 15 |  | с. Увало-Ядрино | 200-500 | - |
|  |  | д. Степановка | 200-500 | 11,0 |
|  |  | д. Калиновка | 200-500 | 9,0 |
|  |  | итого по группе | 500-1000 |  |
| 16 |  | п. Центрально-Любинский | 1000-2000 | - |
|  |  | д. Шандровка | 100-200 | 16,0 |
|  |  | п. Лесной | 1-50 | 16,0 |
|  |  | п. Южный | 100-200 | 20,0 |
|  |  | д. Выборненовка | 1-50 | 11,0 |
|  |  | д. Ровная Поляна | 200-500 | 3,0 |
|  |  | п. Чулково | 100-200 | 9,1 |
|  |  | п. Урожайный | 200-500 | 16,0 |
|  |  | п. Луговой | 200-500 | 9,6 |
|  |  | итого по группе | 2000-5000 |  |
| Населенные пункты вне групповых систем расселения |  |  |  |  |
|  |  | рп. Красный Яр | 5000-10000 | - |
|  |  | п. Восточный | 1-50 | - |
|  |  | ж/д остановочный пункт 2647 км | 0 | - |
|  |  | ж/д остановочный пункт 2624 км | 0 | - |
|  |  | п. Щучье | 0 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Поправочные коэффициенты для расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами регионального, местного значения

| Наименование вида объекта | Значение поправочного коэффициента в зависимости от роли населенного пункта в региональной системе расселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный центр | центр обслуживания северных районов | центр Омской области | центр Омской агломерации |
| Дошкольные образовательные организации | - | - | - | 1,01 |
| Общеобразовательные организации | - | - | - | 1,01 |
| Организации дополнительного образования | 1,01 | - | - | 1,05 |
| Спортивные залы | - | - | - | 1,03 |
| Плавательные бассейны | - | - | - | 1,05 |
| Крытые спортивные объекты с искусственным льдом | - | - | - | 1,03 |
| Театры | - | 1,64 | 1,03 | 1,08 |
| Концертные залы | - | 1,64 | 1,03 | 1,14 |

Применение поправочных коэффициентов к расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, имеющими агломерационное (межмуниципальное) значение, производится по следующей формуле:

R2 = R1 x k,

где:

R2 - нормативная потребность в объектах с учетом роли населенных пунктов в системе расселения;

R1 - нормативная потребность в объектах, определенная в соответствии с расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, представленными в части 1 настоящих местных нормативов градостроительного проектирования;

k - поправочный коэффициент, приведенный в Приложении В.

Применение поправочных коэффициентов к расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, имеющими агломерационное (межмуниципальное) значение, размещение которых предполагается в городе Омске, необходимо применять несколько коэффициентов, учитывающих роль населенного пункта как центра Омской агломерации и как центра Омской области.